D-01.02.04. 	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ

I PRZEPUSTÓW

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót przy rozbiórce elementów dróg przy budowie drogi zbiorczej i dróg osiedlowych wraz z chodnikami i parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki w m. Rogoźno.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.	Zakres robót objętych niniejszą SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

- warstw nawierzchni,

- krawężników, obrzeży i oporników,

- chodników,

- znaków drogowych.

Ilość robót ujęto w obliczeniach do przedmiaru robót w części kosztorysowej niniejszego projektu.

2.	MATERIAŁY

Nie występują.

3.	SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować :

- spycharki,

- ładowarki,

- młoty pneumatyczne,

- łomy, szpadle, łopaty.

4.	TRANSPORT

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym w miejsce wskazane przez Inżyniera, spełniając wymogi dotyczące dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. 	WYKONANIE  ROBÓT

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i chodników należy prowadzić w sposób  nie powodujący zbędnych uszkodzeń. Warstwy nawierzchni należy usuwać mechanicznie, natomiast pozostałe relementy ręcznie.

Miejsce składowania elementów nadających się do  ewentualnego ponownego użycia (płytki chodnikowe,krwężniki)  oraz miejsce składowania elementów i materiałów bezużytecznych do czasu ich wywiezienia z terenu budowy należy uzgodnić z Inżynierem.

Wszelkie doły i wykopy po rozbiórce elementów powinny byzabezpieczone przed opadami wody, a tam gdzie wymagają one zasypania, należy to zrobić niezwłocznie warstwami, odpowiednim gruntem z zagęszczeniem, zgodnie  z wymaganiami SST "Roboty ziemne".

6. 	KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Sprawdzenie jakości polega na kontroli kompletności wykonanych rozbiórek oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu wypełniające doły po usuniętych elementach.

7. 	OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiarową jest :

- dla nawierzchni , chodników  i wjazdów  -  metr kwadratowy,

- dla krawężników  i  oporników -  metr bieżący

- dla wywozu gruzu - metr sześcienny

8. 	ODBIÓR

Odbioru dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.

9. 	PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Płatność według jednostek obmiarowych jak w punkcie 7 obejmuje :

- rozebranie elementów wymienionych w pkt.1.1.

- zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce przez Inżyniera (w wypadku wywozu na wysypisko cena jednostkowa będzie zwiększona o stosowną opłatę.)

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. 	PRZEPISY  ZWIĄZANE

1) BN-72/8932-01  "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."