D.08.01.01.	USTAWIENIE  KRAWĘŻNIKÓW

# Wstęp

## .Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową drogi zbiorczej i dróg osiedlowych wraz z chodnikami i parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki w m. Rogoźno.

## .Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## .Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  ustawieniem krawężników betonowych i obejmują:

- wykonanie rowka głęb. 30 cm,

- wykonanie ławy betonowej B-15 z oporem dla krawężnika wystającego i ławy zwykłej dla krawężniak częściowo zatopionego na zjazdach i przejściach dla pieszych,

- ustawienie krawężników betonowych 15*30*70/100 cm.

Ilości robót ujęto w załączonych obliczeniach i przedmiarze robót w części kosztorysowej niniejszego projektu.

### Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi  normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

## .Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5

# Materiały

## .Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

## .Materiały do wykonania ustawienia krawężnika.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ustawienia krawężników wg zasad niniejszych SST są:

- krawężniki betonowe uliczne 15x30x100 (lub 75) ,

- beton B-15 ,

- cement marki 35,

- piasek,

- woda.

### Beton B-15 powinien odpowiadać wymaganiom określonym w PN-88/B-06250 (beton zwykły).

### Cement marki 35 powinien odpowiadać wymaganiom określonym w PN-88/B-30000.

### Piasek powinien odpowiadać wymaganiom określonym w BN-87/6774-04.

### Krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom określonym w BN-80/6775-03/04

### Woda powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-58/B-32250.

## .Składowanie materiałów.

### Krawężniki betonowe powinny być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu   wyrównanym i odwodnionym.

### Cement w workach powinien być składowany w wydzielonych miejscach zadaszonych  z zabezpieczeniem boków przed opadami.

### Piasek powinien być składowany w pryzmach, zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.

## .Akceptacja Inżyniera.

Materiały przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inżyniera na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę świadectw jakości. Po ich zaakceptowaniu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia recepty laboratoryjnej na beton.

# Sprzęt.

## .Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

## .Wykaz sprzętu.

Do wykonania robót należy stosować zagęszczarki płytowe i ubijaki spalinowe.

# Transport.

## .Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

## .Przewóz materiałów.

### Cement.

Przewóz cementu powinien odbywać się środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem.

### Piasek.

Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu.

### Krawężnik

Krawężnik może być przewożony dowolnymi środkami transportu. Należy go ustawić na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

# Wykonanie robót.

## .Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

## .Zakres wykonania robót.

### Wykonanie ławy betonowej.

- W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zagęszczonym dnie należy wykonać szalunek o wymiarach zgodnych z wymiarami ławy wg KPED-03.10. Wykonany szalunek powinien być odpowiednio stężony w celu niedopuszczenia do wystąpienia różnic w stosunku do wymiarów projektowanych. Wykonany szalunek powinien uwzględniać wymogi wysokościowe projektowanego ustawienia krawężnika.

- W wykonanym szalunku należy rozścielać dostarczoną mieszankę betonową i zagęszczać warstwami. W ławie należy wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach max co 50 m.

### Ustawienie krawężników

- Na wykonanej ławie można ustawiać krawężniki nie wcześniej jak po trzech dniach od chwili zakończenia betonowania ławy. Krawężniki należy ustawia na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubości do 5 cm.

- Wysokość ustawionych krawężników od strony jezdni powinna wynosić 10 cm, na wjazdach  5 cm, a na przejściach dla pieszych do 2 cm od poziomu nawierzchni.

- Spoiny pomiędzy krawężnikami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2 a max. szerokość spoiny może wynosić 1 cm.

# Kontrola jakości robót.

## .Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

## .Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi według zasad określonych w punkcie 2.2 niniejszych SST.

## .Badania i pomiary wykonanej ławy betonowej

### Profil podłużny górnej powierzchni ław .

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy.

### Wysokość (grubość) ławy.

Wysokość ław należy sprawdzać w dwóch dowolnie wybranych punktach  na każde 100 m ławy. Dopuszczalne odchyłki mogą wynosić ±1 cm.

### Szerokość ław.

Szerokość ławy należy sprawdzać w dwóch dowolnie wybranych  punktach  na  każde 100 m ławy. Dopuszczalne odchyłki mogą wynosić ±2 cm.

### Równość górnej powierzchni ławy.

Równość górnej powierzchni ławy należy sprawdzać w dwóch punktach na każde 100 m ławy trzymetrową  łatą. Dopuszczalny prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

### Linia ław.

Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekroczyć ±2 cm na 100 m wykonanej ławy.

## .Badania i pomiary ustawionych krawężników betonowych.

### Linia krawężnika.

Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika.

### Niweleta krawężnika.

Niweletę krawężnika należy sprawdzać raz na każde 100 m ustawionego krawężnika. Dopuszczalne odchylenia niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może wynosić ±1 cm.

### Równość górnej powierzchni krawężników.

Równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać w dwóch punktach na każde 20 m ustawionych krawężników trzymetrową łatą. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

### Wypełnienie spoin.

Wypełnienie spoin bada się na każde 10 m ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną grubość.

# Obmiar robót.

## .Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

## .Jednostka obmiarową.

Jednostką obmiaru jest 1 mb ustawionych krawężników betonowych i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe obmierzane w innych jednostkach:

- wykonanie ławy betonowej, gdzie jednostką obmiaru jest 1 m3

- wykonanie rowka, gdzie jednostką obmiaru jest 1 mb.

# Odbiór robót.

## .Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

## .Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- ława betonowa zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- rowek pod krawężnik.

## .Odbiór ustawionego krawężnika.

Odbiór ustawionego krawężnika zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 6.4.

- W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres robót poprawkowych lub poleci rozbiórkę wykonanej ławy, ustawionych krawężników i ponowne ich wykonanie według  zasad określonych w niniejszej SST. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robót, i ustalić zakres, i wielkość potrąceń za obniżoną  jakość.

- Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i ponowne wykonanie robót Wykonawca wykona  na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

# Podstawa płatności.

## .Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.

## .Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 mb ustawionego krawężnika obejmuje:

- prace pomiarowe ,

- roboty przygotowawcze ,

- oznakowanie robót ,

- wykonanie rowka w gr. kat. III,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych ,

- wykonanie szalunku ławy,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej z zagęszczeniem ,

- rozbiórka deskowania ,

- pielęgnacja ławy betonowej ,

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- dostarczenie, ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi punktów wysokościowych,

- wypełnienie spoin zaprawą cementową z jej przygotowaniem,

- uporządkowanie miejsca robót.

# Przepisy związane.

## .Normy.

- PN-88/B-06250	„Beton zwykły.”

- BN-87/6774-04	„Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.”

- BN-88/6731-08	„Cement. Transport i przechowywanie.”

- PN-88/B-3000		„Cement portlandzki.”

- PN-88/B-32250	„Woda do betonów i zapraw.”

- BN-80/6775-03      	„Prefabrykaty budowlane z betonu.

- Elementy nawierzchni dróg,ulic,parkingów i torowisk tramwajowych

- Wspólne wymagania i badania”.

- BN-80/6775-03/04   „Krawężnik”.

## .Inne dokumenty.

- Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Monitor Polski  załącznik  nr  24 poz. 184 z dnia 18.06.1990r i załącznik do Zarządzenia  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z 06.06.1990 r. poz. 184.

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych.

- Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i wojewódzkich. Warszawa 1989 r.

- Zarządzenie nr 3 GDDP z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu”.